Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА -  Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое

обеспечение вычислительных систем»

Отчёт

по выполнению заданий от

первой практической работы

по дисциплине «Аппаратные средства

вычислительной техники»

Выполнил:

студент 2 курса

группы БАСО-03-20

Усков Константин

Александрович

Москва, 2022 г.

Содержание

1. Задание	3

2. Реализация сложения	4

2.1. Микропрограмма для компиляции в среде ALU-1 с пояснениями	6

2.2. Пример пошагового выполнения	7

3. Реализация вычитания	11

3.1. Микропрограмма для компиляции в среде ALU-1 с пояснениями	13

3.2. Пример пошагового выполнения	14

Вывод	18

1. Задание

Номер варианта был выбран по номеру в списке группы, а именно 23%14=9.

Необходимо построить микропрограмму управления процессом сложения и вычитания в обратном коде двух семиразрядных двоичных чисел со знаком, заданных в прямом восьмиразрядном двоичном коде в регистрах Ax и Bx. Результат должен быть расположен в регистре C и записан в дополнительном коде. В триггер DL должна быть записан единица в случае возникновения переполнения и ноль в случае отсутствия переполнения.

2. Реализация сложения

В таблице 2.1 представлена реализация микропрограммы сложения согласно номеру варианта в автономном режиме.

Таблица 2.1 — Реализация микропрограммного сложения в автономном режиме.

| № | Метка | Микрокоманда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | y0, y2 | Ввод первого слагаемого |
| 2 |  | y4, y32, y18 | Выделение разряда знака первого слагаемого в триггер DL |
| 3 |  | [if x2 then negA] | Первое слагаемое отрицательное, переход на метку для составления ОК |
| 4 |  | y4, y32, y16, y24 | Копирование положительного первого слагаемого в регистр С, в записи ОК |
| 5 | next1 | y1, y2 | Ввод второго слагаемого |
| 6 |  | y4, y32, y18 | Выделение разряда знака второго слагаемого в триггер DL |
| 7 |  | [if x2 then negB] | Второе слагаемое отрицательное, переход на метку для составления ОК |
| 8 |  | y4, y32, y16, y25 | Копирование положительного второго слагаемого в регистр D, в записи ОК |
| 9 | next2 | y26, y2 | Ввод первого слагаемого в ОК |
| 10 |  | y27, y3 | Ввод второго слагаемого в ОК |
| 11 |  | y4, y6, y8, y16, y24 | Запись суммы ОК в регистр C |
| 12 |  | [if x1 then addOne] | Выход за знаковый разряд, переход на метку для переноса единицы |
| 13 | next3 | y26, y2 | Копирование результата суммы в ОК из регистра C в A |
| 14 |  | y4, y32, y18 | Выделение знакового разряда суммы в триггер DL |
| 15 |  | [if not x2 then next4] | Сумма положительна, её не надо дополнительно приводить в ДК, поэтому пропускаем прибавление 1 |
| 16 |  | y22 | Установили счётчик на ноль |
| 17 |  | y17, y25 | Записали в регистр D, число со старшим разрядом 1 |
| 18 |  | y28, y23 | Установили триггер DL=0 и счётчик ++ |
| 19 | help2 | y27, y2 | Скопировали число из D в A |
| 20 |  | y4, y32, y17, y23, y25 | Поделили нацело на 2 число из A и записали в D. счётчик++ |
| 21 |  | [if not x4 then help2] | Cчётчик не равен 8, т.е. мы не получили единицу, продолжаем нацело делить на 2 число из D |
| 22 |  | y26, y2 | Скопировали отрицательную сумму (ОК) в регистр A |
| 23 |  | y27, y3 | Скопировали единицу в регистр B |
| 24 |  | y4, y6, y8, y16, y24 | Записали отрицательную сумму (ДК) в регистр C |
| 25 | next4 | y0, y2 | Ввод первого слагаемого |
| 26 |  | y1, y3 | Ввод второго слагаемого |
| 27 |  | y4, y6, y13, y18 | Запись в триггер DL xor от знаковых разрядов двух слагаемых |
| 28 |  | [if not x2 then checkP] | Числа оказались одного знака, необходимо проверить переполнение |
| 29 | next5 | y28 | Установка DL=0, переполнения не случилось, результат правильный |
| 30 |  | y21 | Завершение работы |
| 31 | negA | y5, y32, y18, y24 | Запись первого слагаемого под инверсией из A в C со сдвигом влево (без знака) |
| 32 |  | y29 | DL=1, для добавления отрицательного знак к первому слагаемому |
| 33 |  | y26, y2 | Копирование из C в A |
| 34 |  | y4, y32, y17, y24 | Запись в регистр C первого слагаемого (ОК) |
| 35 |  | [go to next1] | Переход к переводу числа из B в ОК |
| 36 | negB | y5, y32, y18, y25 | Запись второго слагаемого под инверсией из A в D со сдвигом влево (без знака) |
| 37 |  | y29 | DL=1, для добавления отрицательного знак ко второму слагаемому |
| 38 |  | y27, y2 | Копирование из D в A |
| 39 |  | y4, y32, y17, y25 | Запись в регистр D второго слагаемого (ОК) |
| 40 |  | [go to next2] | Переход к следующему шагу, установка исходных чисел в ОК |
| 41 | addOne | y29, y22 | Установили триггер DL=1 и счётчик на ноль |
| 42 |  | y17, y25 | Записали в регистр D, число со старшим разрядом 1 |
| 43 |  | y28, y23 | Установили триггер DL=0 и счётчик ++ |
| 44 | help | y27, y2 | Скопировали число из D в A |
| 45 |  | y4, y32, y17, y23, y25 | Поделили нацело на 2 число из A и записали в D. счётчик++ |
| 46 |  | [if not x4 then help] | Cчётчик не равен 8, т.е. мы не получили единицу, продолжаем нацело делить на 2 число из D |
| 47 |  | y26, y2 | Скопировали отрицательную сумму (ОК) в регистр A |
| 48 |  | y27, y3 | Скопировали единицу в регистр B |
| 49 |  | y4, y6, y8, y16, y24 | Записали отрицательную сумму (ОК) в регистр C с учётом переноса единицы |
| 50 |  | [go to next3] | Переход к следующему шагу, перевод суммы в ДК |
| 51 | checkP | y26, y3 | Копирование суммы (ДК) в регистр B, для сравнения знаков |
| 52 |  | y4, y6, y13, y18 | Выделение в триггер DL XOR от первого слагаемого и суммы для определения переполнения |
| 53 |  | [if not x2 then next5] | Числа одного знака, переполнения не произошло. Переход на присвоения DL=0 и завершение. |
| 54 |  | y29 | Знаки различны. Ошибка, возникло переполнение. DL=1 |
| 55 |  | y21 | Завершение работы |

2.1. Микропрограмма для компиляции в среде ALU-1 с пояснениями

#Копировать код лучше из docx файла, поскольку в pdf автоматически появились лишние переносы, при компиляции будет ошибка

#Записываем число из регистра Ax в регистр A

y0, y2

#Проверяем знак числа и регистра A, если он отрицательный, то переходим на метку negA

y4, y32, y18; x2, 0, negA

#Число оказалось положительным, поэтому обратный код совпадает с прямым

#Запоминаем первое число, перенеся его из A в C

y4, y32, y16, y24

#Записываем число из Bx в A

next1: y1, y2

#Проверяем знак второго числа, если он отрицательный, то переходим на метку negB

y4, y32, y18; x2, 0, negB

#Второе число оказалось положительным, поэтому обратный код совпадает с прямым

#Далее для наглядности переместим числа в записи ОК под свои исходные значения

y4, y32, y16, y25 #Необходимо для следующего шага, в случае если второе число пол а не отр

next2: y26, y2

y27, y3

#Складываем числа в обратном коде, согласно правилу

#если разряд вышел, то нужно прибавить единицу

y4, y6, y8, y16, y24; x1, 0, addOne

#Результат должен быть в ДК, он отличается от ОК тем, что к нему

#добавили единицу. Но! ДК и ОК одинаковы для положительных

next3: y26, y2

y4, y32, y18; x2, 1, next4

y22 #Используя сдвиги составим 00000001

y17, y25

y28, y23

help2: y27, y2

y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, help2

y26, y2

y27, y3

y4, y6, y8, y16, y24

next4: #Результат готов, осталось проверить переполнение

#Если знаки исходных чисел различны, то переполнение не возможно

y0, y2

y1, y3

y4, y6, y13, y18; x2, 1, checkP

next5: #Переполнение не возможно, ставим значение DL=0, как

#согласованный идентификатор переполнения

y28

y21

negA: y5, y32, y18, y24

y29

y26, y2

y4, y32, y17, y24; 0, 1, next1

negB: y5, y32, y18, y25

y29

y27, y2

y4, y32, y17, y25; 0, 1, next2

addOne: y29, y22 #Используя сдвиги составим 00000001

y17, y25

y28, y23

help: y27, y2

y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, help

y26, y2

y27, y3

y4, y6, y8, y16, y24; 0, 1, next3

checkP: #Проверим знак исходных чисел с результатов, если

#оба полож. или отриц., то переполнение не возможно

y26, y3

y4, y6, y13, y18; x2, 1, next5

y29

y21

2.2. Пример пошагового выполнения

В регистр Ax записано число -120 (11111000), а в регистр Bx число +40 (00101000). В регистр А записали (11111000). Число оказалось отрицательным т.к. старший разряд равен 1. В регистр C записал число (11111000) под инверсией со сдвигом влево, для преобразования в ОК и восстановления знака. Триггер DL=1. Перенесли число (00001110) из C в A. Восстановили знак и получили первое слагаемое -120 в ОК, запись в регистре C. В регистр A записали (00101000). Число оказалось положительным т.к. старший разряд равен 0. В регистр D записали число 40 в ОК. Из регистра C скопировали в A число -120 в ОК. Из регистра D скопировали в B число +40 в ОК. Сложили два числа в обратном коде и записали в C, выхода за знаковый разряд не произошло, перенос единицы не требуется. Копирование суммы из C в A. Сумма оказалась отрицательной т.к. старший разряд равен 1 (10101111), необходимо добавить 1 для записи в ДК. Установили счётчик на ноль. Записали в регистр D (10000000) и дальше последовательно с помощью счётчика (зациклено) свели к числу (00000001). Записали из C в A сумму в ОК. Записали (00000001) из D в B. Записали в регистр C сумму в ДК. Записали число -120 (ПК) в регистр A. Записали число +40 (ПК) в регистр B. Определили XOR от знакового разряда, он равен 1, значит числа различных знаков. Установили DL=0 т.к. переполнение не возможно и завершили работу.

В таблице 2.2 приведены состояния регистров и триггеров в процессе выполнения микропрограммы.

Таблица 2.2 — Состояние операционного автомата в процессе выполнения микропрограммы.

| № МК | Микрокоманда | Ax | Bx | A | B | C | D | DL (x2) | x4 | Сч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11111000 | 00101000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | y0, y2 |  |  | 11111000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | y4, y32, y18; x2, 0, 26 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | y5, y32, y18, y24 |  |  |  |  | 00001110 |  | 0 |  |  |
| 27 | y29 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | y26, y2 |  |  | 00001110 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | y4, y32, y17, y24; 0, 1, 3 |  |  |  |  | 10000111 |  |  |  |  |
| 3 | y1, y2 |  |  | 00101000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | y4, y32, y18; x2, 0, 30 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | y4, y32, y16, y25 |  |  |  |  |  | 00101000 |  |  |  |
| 6 | y26, y2 |  |  | 10000111 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | y27, y3 |  |  |  | 00101000 |  |  |  |  |  |
| 8 | y4, y6, y8, y16, y24; x1, 0, 34 |  |  |  |  | 10101111 |  |  |  |  |
| 9 | y26, y2 |  |  | 10101111 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | y4, y32, y18; x2, 1, 19 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | y22 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0000 |
| 12 | y17, y25 |  |  |  |  |  | 10000000 |  |  |  |
| 13 | y28, y23 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0001 |
| 14 | y27, y2 |  |  | 10000000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 01000000 |  |  | 0010 |
| 14 | y27, y2 |  |  | 01000000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00100000 |  |  | 0011 |
| 14 | y27, y2 |  |  | 00100000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00010000 |  |  | 0100 |
| 14 | y27, y2 |  |  | 00010000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00001000 |  |  | 0101 |
| 14 | y27, y2 |  |  | 00001000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00000100 |  |  | 0110 |
| 14 | y27, y2 |  |  | 00000100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00000010 |  |  | 0111 |
| 14 | y27, y2 |  |  | 00000010 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00000001 |  | 1 | 1000 |
| 16 | y26, y2 |  |  | 10101111 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | y27, y3 |  |  |  | 00000001 |  |  |  |  |  |
| 18 | y4, y6, y8, y16, y24 |  |  |  |  | 10110000 |  |  |  |  |
| 19 | пустая микрокоманда, переход по метке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | y0, y2 |  |  | 11111000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | y1, y3 |  |  |  | 00101000 |  |  |  |  |  |
| 22 | y4, y6, y13, y18; x2, 1, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пустая микрокоманда, переход по метке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | y28 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 25 | y21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Реализация вычитания

В таблице 3.1 представлена реализация микропрограммы вычитание (сложение с минусом) согласно номеру варианта в автономном режиме.

Таблица 3.1 — Реализация микропрограммного вычитания в автономном режиме.

| № | Метка | Микрокоманда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | y0, y2 | Ввод уменьшаемого |
| 2 |  | y4, y32, y18 | Выделение разряда знака уменьшаемого в триггер DL |
| 3 |  | [if x2 then negA] | Уменьшаемое отрицательное, переход на метку для составления ОК |
| 4 |  | y4, y32, y16, y24 | Копирование положительного уменьшаемого в регистр С, в записи ОК |
| 5 | next1 | y1, y2 | Ввод вычитаемого |
| 6 |  | y4, y32, y18 | Выделение разряда знака вычитаемого в триггер DL |
| 7 |  | [if not x2 then negB] | вычитаемое отрицательное (по отношению к сумме), переход на метку для составления ОК |
| 8 |  | y25, y28 | Перенос вычитаемого (со сдвигом влево) в регистр D, и установка триггера DL=0, для смены знака |
| 9 |  | y27, y2 | Копирование числа из D в A |
| 10 |  | y4, y32, y17, y25 | Запись вычитаемого (ОК) в D |
| 11 | next2 | y26, y2 | Ввод уменьшаемого в ОК |
| 12 |  | y27, y3 | Ввод обратного вычитаемого в ОК |
| 13 |  | y4, y6, y8, y16, y24 | Запись суммы ОК в регистр C |
| 14 |  | [if x1 then addOne] | Выход за знаковый разряд, переход на метку для переноса единицы |
| 15 | next3 | y26, y2 | Копирование результата суммы в ОК из регистра C в A |
| 16 |  | y4, y32, y18 | Выделение знакового разряда суммы в триггер DL |
| 17 |  | [if not x2 then next4] | Сумма положительна, её не надо дополнительно приводить в ДК, поэтому пропускаем прибавление 1 |
| 18 |  | y22 | Установили счётчик на ноль |
| 19 |  | y17, y25 | Записали в регистр D, число со старшим разрядом 1 |
| 20 |  | y28, y23 | Установили триггер DL=0 и счётчик ++ |
| 21 | help2 | y27, y2 | Скопировали число из D в A |
| 22 |  | y4, y32, y17, y23, y25 | Поделили нацело на 2 число из A и записали в D. счётчик++ |
| 23 |  | [if not x4 then help2] | Cчётчик не равен 8, т.е. мы не получили единицу, продолжаем нацело делить на 2 число из D |
| 24 |  | y26, y2 | Скопировали отрицательную сумму (ОК) в регистр A |
| 25 |  | y27, y3 | Скопировали единицу в регистр B |
| 26 |  | y4, y6, y8, y16, y24 | Записали отрицательную сумму (ДК) в регистр C |
| 27 | next4 | y0, y2 | Ввод уменьшаемого |
| 28 |  | y1, y3 | Ввод вычитаемого |
| 29 |  | y4, y6, y13, y18 | Запись в триггер DL xor от знаковых разрядов двух чисел |
| 30 |  | [if x2 then checkP] | Числа оказались разного знака, необходимо проверить переполнение (т.к. разность) |
| 31 | next5 | y28 | Установка DL=0, переполнения не случилось, результат правильный |
| 32 |  | y21 | Завершение работы |
| 33 | negA | y5, y32, y18, y24 | Запись уменьшаемого под инверсией из A в C со сдвигом влево (без знака) |
| 34 |  | y29 | DL=1, для добавления отрицательного знак к уменьшаемому |
| 35 |  | y26, y2 | Копирование из C в A |
| 36 |  | y4, y32, y17, y24 | Запись в регистр C уменьшаемого (ОК) |
| 37 |  | [go to next1] | Переход к переводу вычитаемого в ОК |
| 38 | negB | y5, y32, y16, y25 | Запись вычитаемого под инверсией (ОК) из A в D |
| 39 |  | [go to next2] | Переход к следующему шагу, установка исходных чисел в ОК |
| 40 | addOne | y29, y22 | Установили триггер DL=1 и счётчик на ноль |
| 41 |  | y17, y25 | Записали в регистр D, число со старшим разрядом 1 |
| 42 |  | y28, y23 | Установили триггер DL=0 и счётчик ++ |
| 43 | help | y27, y2 | Скопировали число из D в A |
| 44 |  | y4, y32, y17, y23, y25 | Поделили нацело на 2 число из A и записали в D. счётчик++ |
| 45 |  | [if not x4 then help] | Cчётчик не равен 8, т.е. мы не получили единицу, продолжаем нацело делить на 2 число из D |
| 46 |  | y26, y2 | Скопировали отрицательную сумму (ОК) в регистр A |
| 47 |  | y27, y3 | Скопировали единицу в регистр B |
| 48 |  | y4, y6, y8, y16, y24 | Записали отрицательную сумму (ОК) в регистр C с учётом переноса единицы |
| 49 |  | [go to next3] | Переход к следующему шагу, перевод суммы в ДК |
| 50 | checkP | y26, y3 | Копирование суммы (ДК) в регистр B, для сравнения знаков |
| 51 |  | y4, y6, y13, y18 | Выделение в триггер DL XOR от уменьшаемого и суммы для определения переполнения |
| 52 |  | [if not x2 then next5] | Числа одного знака, переполнения не произошло. Переход на присвоения DL=0 и завершение. |
| 53 |  | y29 | Знаки различны. Ошибка, возникло переполнение. DL=1 |
| 54 |  | y21 | Завершение работы |

3.1. Микропрограмма для компиляции в среде ALU-1 с пояснениями

#Копировать код лучше из docx файла, поскольку в pdf автоматически появились лишние переносы, при компиляции будет ошибка

#Записываем число из регистра Ax в регистр A

y0, y2

#Проверяем знак числа и регистра A, если он отрицательный, то переходим на метку negA

y4, y32, y18; x2, 0, negA

#Число оказалось положительным, поэтому обратный код совпадает с прямым

#Запоминаем первое число, перенеся его из A в C

y4, y32, y16, y24

#Записываем число из Bx в A

next1: y1, y2

#Проверяем знак второго числа, если он положительный, то число из-за #вычитания поменяется на отрицательное и переходим на метку negB

y4, y32, y18; x2, 1, negB

#Второе число оказалось отрицательным, из-за вычитания будет положительным

#надо только поменять разряд для знака

y25, y28

y27, y2

y4, y32, y17, y25

next2: y26, y2

y27, y3

#Складываем числа в обратном коде, согласно правилу

#если разряд вышел, то нужно прибавить единицу

sum: y4, y6, y8, y16, y24; x1, 0, addOne

#Результат должен быть в ДК, он отличается от ОК тем, что к нему

#добавили единицу. Но! ДК и ОК одинаковы для положительных

next3: y26, y2

y4, y32, y18; x2, 1, next4

y22 #Используя сдвиги составим 00000001

y17, y25

y28, y23

help2: y27, y2

y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, help2

y26, y2

y27, y3

y4, y6, y8, y16, y24

next4: #Результат готов, осталось проверить переполнение

#Если знаки исходных чисел совпадают, то переполнение не возможно т.к. вычитание

y0, y2

y1, y3

y4, y6, y13, y18; x2, 0, checkP

next5: #Переполнение не возможно, ставим значение DL=0, как

#согласованный идентификатор переполнения

y28

y21

negA: y5, y32, y18, y24

y29

y26, y2

y4, y32, y17, y24; 0, 1, next1

negB: y5, y32, y16, y25

#знак восстанавливать не нужно т.к. он меняется из-за вычитания

; 0, 1, next2

addOne: y29, y22 #Используя сдвиги составим 00000001

y17, y25

y28, y23

help: y27, y2

y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, help

y26, y2

y27, y3

y4, y6, y8, y16, y24; 0, 1, next3

checkP: #Проверим знак исходных чисел с результатов, если

#оба полож. или отриц., то переполнение не возможно

y26, y3

y4, y6, y13, y18; x2, 1, next5

y29

y21

3.2. Пример пошагового выполнения

В регистр Ax записано число -120 (11111000), а в регистр Bx число +40 (00101000). В регистр А записали (11111000). Число оказалось отрицательным т.к. старший разряд равен 1. В регистр C записали число (11111000) под инверсией со сдвигом влево, для преобразования в ОК и восстановления знака. Триггер DL=1. Перенесли число (00001110) из C в A. Восстановили знак и получили первое слагаемое -120 в ОК, запись в регистре C. В регистр A записали (00101000). Число оказалось положительным т.к. старший разряд равен 0, но у нас разность, поэтому оно будет отрицательным и надо перейти на метку negB. В регистр D записали число (00001110) под инверсией и сразу получили в ОК. Из регистра C скопировали в A число -120 в ОК. Из регистра D скопировали в B число -40 в ОК. Сложили два числа в обратном коде и записали в C, произошёл выход за знаковый разряд, необходим перенос единицы. Установили счётчик на ноль, а триггер DL=1. Записали в регистр D (10000000) и дальше последовательно с помощью счётчика (зациклено) свели к числу (00000001). Записали из C в A сумму. Записали (00000001) из D в B. Записали в регистр C сумму в ОК. Копирование суммы из C в A. Сумма оказалась положительной т.к. старший разряд равен 0 (01011111), результат уже в ДК. Записали число -120 (ПК) в регистр A. Записали число +40 (ПК) в регистр B. Определили XOR от знакового разряда, он равен 1, значит числа одинаковых знаков (т.к. разность). Возможно переполнение, переходим по метке checkP. Перенесли разность в регистр B. Применили XOR к старшим разрядом уменьшаемого и разности, получилась 1 т.е. они разного знака, что говорит о переполнений. DL=1, завершение работы.

В таблице 3.2 приведены состояния регистров и триггеров в процессе выполнения микропрограммы.

Таблица 2.2 — Состояние операционного автомата в процессе выполнения микропрограммы.

| № МК | Микрокоманда | Ax | Bx | A | B | C | D | DL (x2) | P8 (x1) | x4 | Сч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11111000 | 00101000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | y0, y2 |  |  | 11111000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | y4, y32, y18; x2, 0, 28 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | y5, y32, y18, y24 |  |  |  |  | 00001110 |  | 0 |  |  |  |
| 29 | y29 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | y26, y2 |  |  | 00001110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | y4, y32, y17, y24; 0, 1, 3 |  |  |  |  | 10000111 |  |  |  |  |  |
| 3 | y1, y2 |  |  | 00101000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | y4, y32, y18; x2, 1, 32 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 32 | y5, y32, y16, y25 |  |  |  |  |  | 11010111 |  |  |  |  |
| 33 | ; 0, 1, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | y26, y2 |  |  | 10000111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | y27, y3 |  |  |  | 11010111 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | y4, y6, y8, y16, y24; x1, 0, 34 |  |  |  |  | 01011110 |  |  | 1 |  |  |
| 34 | y29, y22 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0000 |
| 35 | y17, y25 |  |  |  |  |  | 10000000 |  |  |  |  |
| 36 | y28, y23 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0001 |
| 37 | y27, y2 |  |  | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 01000000 |  |  |  | 0010 |
| 37 | y27, y2 |  |  | 01000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00100000 |  |  |  | 0011 |
| 37 | y27, y2 |  |  | 00100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00010000 |  |  |  | 0100 |
| 37 | y27, y2 |  |  | 00010000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00001000 |  |  |  | 0101 |
| 37 | y27, y2 |  |  | 00001000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00000100 |  |  |  | 0110 |
| 37 | y27, y2 |  |  | 00000100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00000010 |  |  |  | 0111 |
| 37 | y27, y2 |  |  | 00000010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | y4, y32, y17, y23, y25; x4, 1, 14 |  |  |  |  |  | 00000001 |  | 1 |  | 1000 |
| 39 | y26, y2 |  |  | 01011110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | y27, y3 |  |  |  | 00000001 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | y4, y6, y8, y16, y24; 0, 1, 7 |  |  |  |  | 01011111 |  |  |  |  |  |
| 7 | y26, y2 |  |  | 01011111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | y4, y32, y18; x2, 1, 21 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 | пустая микрокоманда, переход по метке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | y0, y2 |  |  | 11111000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | y1, y3 |  |  |  | 00101000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | y4, y6, y13, y18; x2, 0, 42 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | пустая микрокоманда, переход по метке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | y26, y3 |  |  |  | 01011111 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | y4, y6, y13, y18; x2, 1, 25 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | y29 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | y21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод

В ходе выполнения данной работы были рассмотрены основные возможности ALU-1. Был изучен синтаксис кода программы для компиляции в управляющий автомат и сам формат микрокоманды. Так например, микрокоманда «y17, y25, y28, y23» недопустима, поскольку микрооперации y17 и y28 кодируются в поле Y5. На основе полученных теоретических и практических знаний, были составлены микропрограммы для сложения и вычитания двух семиразрядных чисел со знаком, записанных в прямом двоичном коде, при этом операции выполнялись в обратном коде, а результат переводился в дополнительный код, с проверкой на переполнение. Микропрограммы были проверены на корректную работу. Во время пошаговой проверки, было обнаружено лишнее использование счётчика для создании единицы, поскольку выходной код арифметико-логического блока передаётся без сохранения, после чего принимает значение ноль.