Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА -  Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое

обеспечение вычислительных систем»

Отчёт

по выполнению задания от

второй практической работы

по дисциплине «Аппаратные средства

вычислительной техники»

Выполнил:

студент 2 курса

группы БАСО-03-20

Усков Константин

Александрович

Москва, 2022 г.

Содержание

1. Задание	3

2. Реализация умножения	4

2.1. Описание алгоритма	4

2.2. Алгоритм в формате микрокоманд, в двоичном представлении	6

2.3. Пример пошагового выполнения	6

3. Сравнение работы с ALU-1 и ALU-R	7

Вывод	8

1. Задание

Необходимо построить микропрограмму управления процессом умножения в прямом коде двух четырёхразрядных двоичных чисел без знака, заданных в регистрах R1 и R2. Результат должен быть расположен в регистре R0.

2. Реализация умножения

2.1. Описание алгоритма

На вход арифметико-логического блока подаются лишь значения двух регистров, поэтому организовать ускоренное умножение не получится. Умножение происходит, как умножение разряда первого множителя на второй множителей. Числа представлены в двоичном коде, поэтому в случаи когда разряд первого множителя равен 1, необходимо прибавить второй множителей с соответствующим сдвигом к частичной сумме, а если равен 0 – пропустить «умножение», сократив вычисления. Процесс зациклен, пока не будут пройдены все 4 разряда первого множителя, а именно за один проход счётчик увеличивается на 2, выход из цикла при 8.

Разряды чисел представляют собой степень двойки, сдвиг влево – умножение на два. Таким образом второй множитель с помощью сдвигов влево умножается на первый умножитель по разрядно, а частичные суммы складываются в общее произведение.

В таблице 2.1 представлена реализация микропрограммы умножения, согласно заданию.

Таблица 2.1 — Реализация микропрограммного умножения в автономном режиме.

| Адрес команды | Формат микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/OV | B/P0 | F/DL | !a/DR | !b | АЛБ | СДВ | Сч | X | i | ADRES |  |
| 0 | R1 | R0 | R3 | A | B | R | Q | Ch | 0 | 0 | 0 | Создаём копию первого множителя |
| 1 | R0 | R2 | R4 | A | B | S | Q | Ch | 0 | 0 | 0 | Создаём копию второго множителя |
| 2 | R3 | R0 | R3 | A | B | R | R | inc | X3 | 1 | 5 | Сдвиг R3 вправо, с проверкой младшего разряда, переходим если ноль т.к. умножение не имеет смысла, увеличиваем счётчик |
| 3 | R0 | R4 | R0 | A | B | ADD | Q | Ch | 0 | 0 | 0 | Младший разряд равен 1, прибавляем к произведению R4 |
| 4 | OV | P0 | DL | 0 | - | - | C | Ch | 0 | 0 | 0 | Установка триггера DR=0, поскольку он был равен 1, нужен сброс |
| 5 | R4 | R0 | R4 | A | B | R | L | inc | X4 | 1 | 2 | Сдвиг влево R4 для работы со следующим разрядом первого множителя. Увеличиваем счётчик, не переходим если счётчик > 7 т.е. равен 8, когда 4 разряда множителей пройдены |

2.2. Алгоритм в формате микрокоманд, в двоичном представлении

001 000 011 00 00 110 000 00 000 0 0000000

000 010 100 00 00 111 000 00 000 0 0000000

011 000 011 00 00 110 010 01 011 1 0000101

000 100 000 00 00 000 000 00 000 0 0000000

00 00 00 10 - - 111 00 000 0 0000000

100 000 100 00 00 110 001 01 100 1 0000010

2.3. Пример пошагового выполнения

В таблице 2.2 приведены состояния регистров и триггеров в процессе выполнения микропрограммы описывающею 13×7=91.

Таблица 2.2 — Состояние операционного автомата в процессе выполнения микропрограммы.

| № МК | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | DR | Сч | x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00001101 | 00000111 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 00001101 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 00000111 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 00000110 |  | 1 | 001 |  |
| 3 | 00000111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 00001110 |  | 010 |  |
| 2 |  |  |  | 00000011 |  | 0 | 011 |  |
| 5 |  |  |  |  | 00011100 |  | 100 |  |
| 2 |  |  |  | 00000001 |  | 1 | 101 |  |
| 3 | 00100011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 00111000 |  | 110 |  |
| 2 |  |  |  | 00000000 |  | 1 | 111 |  |
| 3 | 01011011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 01110000 |  | 000 | 1 |

3. Сравнение работы с ALU-1 и ALU-R

В первую очередь в операционном автомате ALU-R нельзя наглядно выбивать микрооперации, а необходимо составлять микрокоманду. В микрокоманде каждое поле отвечает своей структуре, таким образом микрокоманда будет занимать больше места в ПЗУ, но она описывает больше микроопераций. Так же не нужно переносить значения регистров в два входных регистра АЛБ, как в ALU-1, поскольку любой из 8-ми регистров может использовать для чтения и записи. Однако в ALU-R не предусмотрена компиляция, только загрузка готовых микрокоманд в управляющий автомат, таким образом микрооперации необходимо сразу писать в двоичном коде. Ещё логические условия для счётчика отличаются, и доступен декремент. Объём ПЗУ МК составляет 127 МК, как и в ALU-1, так же доступен десятичный ввод с выводом и процесс управления одинаковый – Шаг, Авто, Сброс, Стоп.

Вывод

В ходе выполнения данной работы были рассмотрены основные возможности ALU-R схожие с ALU-1. Был изучен формат микрокоманды. На основе полученных теоретических и практических знаний, была составлена микропрограмма для умножения двух четырёхразрядных чисел без знака, записанных в прямом двоичном коде. Микропрограмма были проверена на корректную работу.