Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА -  Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое

обеспечение вычислительных систем»

Отчёт

по выполнению задания от

третьей практической работы

по дисциплине «Аппаратные средства

вычислительной техники»

Выполнил:

студент 2 курса

группы БАСО-03-20

Усков Константин

Александрович

Москва, 2022 г.

Содержание

1. Задание	3

2. Составление кодов команд с описанием алгоритма	4

3. Результаты выполнения команд	5

Вывод	6

1. Задание

Номер варианта был выбран по списку группы, а именно 23%14=9.

Необходимо ознакомиться с архитектурой ЭВМ. Записать последовательно в ячейках памяти ОЗУ "программу", состоящую из пяти команд и установить начальное значение в устройство ввода IR, согласно таблице 1.1. Определить те программно-доступные объекты ЭВМ, которые будут изменяться при выполнении команд. Выполнить в режиме Шаг введённую последовательность команд, фиксируя изменения значений объектов на каждом шаге. Если в программе образуется цикл, необходимо просмотреть не более двух повторений каждой команды, входящей в тело цикла.

Таблица 1.1 — Исходные данные для выполнения задания.

|  | IR | Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 9 | 100005 | IN | ADD #12 | WR 10 | WR @10 | JS 004 |

2. Составление кодов команд с описанием алгоритма

В таблице 2.1 приведены коды команд для записи в ячейки ОЗУ.

Таблица 2.1 — Команды и их кодировка для записи в ОЗУ.

| Последовательность | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Команды | IN | ADD #12 | WR 10 | WR @10 | JS 004 |
| Коды | 010000 | 231012 | 220010 | 222010 | 130004 |

В таблице 2.2 представлена заполненная часть ОЗУ.

Таблица 2.2 — Заполненные ячейки ОЗУ.

| x | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 010000 | 231012 | 220010 | 222010 | 130004 |

В таблице 2.3 описан алгоритм выполнения заданных команд.

Таблица 2.3 — Описание программы.

| Код команды | Описание |
| --- | --- |
| 010000 | В аккумулятор из входного регистра IR записывается число 1 000052=-510 |
| 231012 | К значению, записанному в Acc прибавляется число 12, результат записывается в Acc. -5+12=7 |
| 220010 | Значение из Acc записывается в 10 ячейку ОЗУ |
| 222010 | Значение из Acc записывается по адресу ячейки ОЗУ, который записан в 10 ячейки (000007) т.е. в седьмую ячейку |
| 130004 | Если значение в Acc отрицательное, то в счётчик адреса команды передаётся адрес из регистра команд (13 0 004) т.е. адрес 004. Однако значение Acc = 7 > 0 |
| 000000 | Далее будут прочитаны все ячейки ОЗУ, поскольку остановки нет. Несмотря на то, что в ячейку 10 и 7 записалось число 000007, в форме команды оно имеет вид 00 0 007, где 00 – пустая операция, поэтому все оставшиеся ячейки ОЗУ это пустые операции. |

3. Результаты выполнения команд

В таблице 3.1 показано содержимое изменяющихся программно-доступных регистров, а также изменяющихся ячеек ОЗУ.

Таблица 3.1 — Содержимое регистров.

| PC | Acc | M(10) | M(7) |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 000000 | 000000 | 000000 |
| 001 | 100005 |  |  |
| 002 | 000007 |  |  |
| 003 |  | 000007 |  |
| 004 |  |  | 000007 |
| 005 |  |  |  |

Вывод

В процессе выполнения данной работы была рассмотрена архитектура учебной ЭВМ, составлены коды команд для записи в ОЗУ. А также изучены, на примере выполнения команд, отличия между прямой, непосредственной и косвенной адресации.