Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое

обеспечение вычислительных систем»

Отчёт

по выполнению задания от

четвёртой практической работы

по дисциплине «Аппаратные средства

вычислительной техники»

Выполнил:

студент 2 курса

группы БАСО-03-20

Усков Константин

Александрович

Москва, 2022 г.

Содержание

1. Задание	3

2. Создание программы и её описание	4

3. Пример выполнения программы	7

Вывод	8

1. Задание

Номер варианта был выбран по списку группы, а именно 23%14=9.

Разработать программу вычисления и вывода значения функции, определённой формулой (1.1).

y=F2x,  при x≥25F6x,  при x<25,					(1.1)

где F2=(x+3)2x, 1≤x≤50; F6=2x2+7x, 1≤x≤30.

Выделить на числовой оси Ox области, в которых функция y вычисляется по формуле (1.1) и недопустимые значения аргумента. На недопустимых значениях аргумента программа должна выдавать на OR максимальное по модулю отрицательное число: 199 999. Для выбранного допустимого значения аргумента x наблюдать выполнение отлаженной программы в режиме Шаг и записать содержимое ключевых изменяющихся регистров ЭВМ на каждом шаге. Записать результаты выполнения программы для других значений аргумента.

2. Создание программы и её описание

На рисунке 2.1 показана ось Ox с выделенными областями определения соответствующих функций и отмеченной области недопустимых значений аргумента.

Рисунок 2.1 — Область определения функции.

На рисунке 2.2 показана упрощённая блок – схема алгоритма программы. При реализации программы было решено сравнивать значение аргумента с границами областей в порядке слева направо.

Рисунок 2.2 — Блок – схема программы.

В таблице 2.1 представлена программа, записанная в мнемокоде с пояснениями.

Таблица 2.1 — Описание программы в мнемокоде.

| Адрес | Мнемокод | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 000 | IN | Ввод в Acc значения из IR |
| 001 | WR 30 | Перенос в 30 ячейку ОЗУ значение x |
| 002 | SUB #1 | Acc -= 1 |
| 003 | JS 22 | Если Acc < 0, то x имеет недопустимое значение, переходим на ячейку 22 для обработки |
| 004 | RD 30 | Ввод x из 30 ячейки ОЗУ, отведённой для хранения данных |
| 005 | SUB #25 | Acc -= 25 |
| 006 | JNS 13 | Если Acc ≥ 0, то x не входит в область определения F6, переходим на ячейку 13 для обработки |
| 007 | RD 30 | Ввод x из 30 ячейки ОЗУ (теперь точно известно, что x из области определения F6) |
| 008 | MUL 30 | Acc *= x (из 30 ячейки ОЗУ) |
| 009 | MUL #2 | Acc *= 2 |
| 010 | ADD #7 | Acc += 7 |
| 011 | DIV 30 | Acc /= x (из 30 ячейки ОЗУ) |
| 012 | JMP 24 | Результат получен, переход на 24 ячейку ОЗУ для вывода |
| 013 | RD 30 | Ввод x из 30 ячейки ОЗУ |
| 014 | SUB #51 | Acc -= 51 (числа целые, поэтому для строгого сравнения с 50, можно использовать нестрогое сравнение с 51 т.к. операция > 0 не предусмотрена) |
| 015 | JNS 22 | Если Acc ≥ 0, то x не входит в область определения F2, т.е. принадлежит недопустимым значения, переходим на ячейку 22 для обработки |
| 016 | RD 30 | Ввод x из 30 ячейки ОЗУ |
| 017 | ADD #3 | Acc += 3 |
| 018 | WR 31 | Запись в 31 ячейку значения из Acc |
| 019 | MUL 31 | Acc *= (x+3) (из ячейки 31) |
| 020 | DIV 30 | Acc /= x (из ячейки 30) |
| 021 | JMP 24 | Результат получен, переход на 24 ячейку ОЗУ для вывода |
| 022 | RDI | Запись в Acc значения из следующего адреса (можно использовать прямую адресацию) |
| 023 | 199999 | Число -99 999 для недопустимых значений x |
| 024 | OUT | Вывод из Acc в регистр OR |
| 025 | HLT | Конец |

Программа, записанная в мнемокоде для вставки в окно текста программы и последующей компиляции в ОЗУ:

IN

WR 30

SUB #1

JS 22

RD 30

SUB #25

JNS 13

RD 30

MUL 30

MUL #2

ADD #7

DIV 30

JMP 24

RD 30

SUB #51

JNS 22

RD 30

ADD #3

WR 31

MUL 31

DIV 30

JMP 24

RDI 199999

OUT

HLT

В таблице 2.2 приведён фрагмент ОЗУ с ячейками, заполненными кодами программы.

Таблица 2.2 — Заполненные ячейки ОЗУ.

| x | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 010000 | 220030 | 241001 | 130022 | 210030 | 241025 | 140013 | 210030 | 250030 | 251002 |
| 010 | 231007 | 260030 | 100024 | 210030 | 241051 | 140022 | 210030 | 231003 | 220031 | 250031 |
| 020 | 260030 | 100024 | 410000 | 199999 | 020000 | 090000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |

3. Пример выполнения программы

В таблице 3.1 показано выполнение программы при x = 13.

Таблица 3.1 — Пример работы программы.

| Адрес | Код команды | Acc | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 010000 | 000013 | Ввод x |
| 001 | 220030 |  | Запись x в 30 яч. ОЗУ |
| 002 | 241001 | 000012 | Acc -= 1 |
| 003 | 130022 |  | Acc < 0 – ложь, перехода нет |
| 004 | 210030 | 000013 | Ввод x из 30 яч. ОЗУ |
| 005 | 241025 | 100012 | Acc -= 25 |
| 006 | 140013 |  | Acc ≥ 0 – ложь, перехода нет |
| 007 | 210030 | 000013 | Ввод x из 30 яч. ОЗУ |
| 008 | 250030 | 000169 | Acc *= x (из 30 яч. ОЗУ) |
| 009 | 251002 | 000338 | Acc *= 2 |
| 010 | 231007 | 000345 | Acc += 7 |
| 011 | 260030 | 000026 | Acc /= x (из 30 яч. ОЗУ) |
| 012 | 100024 |  | Переход для вывода |
| 024 | 020000 |  | OR = Acc, запись в выходной регистр |
| 025 | 090000 |  | Конец |

Проверка: (13²‧2+7)/13 = 26,54 = 26 дробная часть отбрасывается без округления (данные хранятся в целочисленном виде).

В таблице 3.2 приведены результаты выполнения программы для разных значений x, вместе с правильным ответом.

Таблица 3.3 — Проверка результатов выполнения.

| x | OR | Истинное |  | x | OR | Истинное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199999 | 199999 | 199999 |  | 000031 | 000037 | 000037 |
| 100000 | 199999 | 199999 |  | 000043 | 000049 | 000049 |
| 000001 | 000009 | 000009 |  | 000050 | 000056 | 000056 |
| 000008 | 000016 | 000016 |  | 000051 | 199999 | 199999 |
| 000018 | 000036 | 000036 |  | 099999 | 199999 | 199999 |
| 000025 | 000031 | 000031 |  | 999999 | 199999 | 199999 |

Вывод

Во время выполнения данной работы был составлен алгоритм вычисления значений функций при ветвящимся процессе и реализована сама программа для работы в учебной ЭВМ. В режиме ШАГ был рассмотрен процесс выполнения написанной программы.