Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое

обеспечение вычислительных систем»

Отчёт

по выполнению задания от

пятой практической работы

по дисциплине «Аппаратные средства

вычислительной техники»

Выполнил:

студент 2 курса

группы БАСО-03-20

Усков Константин

Александрович

Москва, 2022 г.

Содержание

1. Задание	3

2. Составление алгоритма	4

3. Разработка программы	5

4. Пример выполнения программы	9

Вывод	14

1. Задание

Номер варианта был выбран по списку группы, а именно 23%14=9.

Написать программу определения минимального положительного числа среди последовательности чисел C1,C2,C3,…, Ck В регистре IR указано число k. Последовательность чисел задана в соседних ячейках ОЗУ. Результат работы необходимо вывести в регистр OR, в случае ошибок ввода данных выводить 0.

2. Составление алгоритма

Пусть k – число не прочитанных элементов массива т.е. k>0 при запуске программы, min – минимальное положительное число из заданного массива, a – адрес элемента (текущего) массива, M(a) – значение ячейки по адресу a. Тогда, с учётом возможных ошибок, алгоритм работы программы можно представить в виде блок – схемы, изображённой на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 — Блок – схема программы.

3. Разработка программы

Согласно описанному алгоритму, в ОЗУ по мимо записанных команд, потребуется место для хранения значений k, min и a т.е. тех значений, которые будут изменяться в ходе выполнения программы. А также k ячеек для хранения массива чисел. Значение k будет хранится в 37 ячейке, a – в 38 ячейке, min – 39 в ячейке и последовательно чисел начиная с 40 ячейки ОЗУ. В учебной ЭВМ нет команды для проверки значение в аккумуляторе – «строго больше нуля», поэтому придётся изменить алгоритм, а именно отдельно проверять «строго меньше нуля» и «равно нулю»

В таблице 3.1 представлена программа, записанная в мнемокоде с пояснениями.

Таблица 3.1 — Описание программы в мнемокоде.

| Адрес | Мнемокод | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 000 | in | Ввод в Acc значения из IR, равное k |
| 001 | js error | Если Acc < 0, то k имеет недопустимое значение, обрабатываем ошибку |
| 002 | jz error | Если Acc == 0, то k имеет недопустимое значение, обрабатываем ошибку |
| 003 | wr 37 | Запись k в 37 ячейку ОЗУ |
| 004 | rd #40 | Acc = 40 |
| 005 | wr 38 | Запись адреса текущего элемента массива в 38 ячейку ОЗУ |
| 006 findFirstMin | rd @38 | Чтение в Acc текущего элемента массива по адресу из 38 ячейки ОЗУ |
| 007 | js incDec1 | Если Acc < 0, то элемент отрицательный, пропускаем его |
| 008 | jz incDec1 | Если Acc == 0, то элемент равен нулю, пропускаем его |
| 009 setMin | rd @38 | Чтение в Acc текущего элемента массива, который пока минимальный положительный |
| 010 | wr 39 | Запись временного минимального положительного элемента массива в 39 ячейку |
| 011 incDec2 | rd 37 | Чтение в Acc k из 37 ячейки ОЗУ |
| 012 | sub #1 | Acc -= 1 |
| 013 | jz end | Если Acc == 0, то все элементы массива просмотрены, min найден |
| 014 | wr 37 | Запись в 37 ячейку ОЗУ числа непрочитанных элементов массива |
| 015 | rd 38 | Чтение в Acc адреса просмотренного элемента |
| 016 | add #1 | Acc += 1 |
| 017 | wr 38 | Запись в 38 ячейку ОЗУ адреса следующего элемента массива |
| 018 | rd @38 | Чтение в Acc текущего элемента массива |
| 019 | js incDec2 | Если Acc < 0, то элемент отрицательный, пропускаем его |
| 020 | jz incDec2 | Если Acc == 0, то элемент равен нулю, пропускаем его |
| 021 | sub 39 | Acc -= min |
| 022 | js setMin | Если Acc < 0, то текущий элемент меньше min, изменим min |
| 023 | jmp incDec2 | Переходим на следующею проверку |
| 024 incDec1 | rd 37 | Чтение в Acc k из 37 ячейки ОЗУ |
| 025 | sub #1 | Acc -= 1 |
| 026 | jz error | Если Acc == 0, то все элементы массива просмотрены, min не найден. Обр. ошибку. |
| 027 | wr 37 | Запись в 37 ячейку ОЗУ числа непрочитанных элементов массива |
| 028 | rd 39 | Чтение в Acc адреса просмотренного элемента |
| 029 | add #1 | Acc += 1 |
| 030 | wr 38 | Запись в 38 ячейку ОЗУ адреса следующего элемента массива |
| 031 | jmp findFirstMin | Переходим на следующею проверку |
| 032 error | rd #0 | Acc = 0 – общий код ошибки |
| 033 | wr 39 | Запись в ОЗУ кода ошибки в ячейку для хранения минимального значения |
| 034 end | rd 39 | Чтение в Acc минимального положительного элемента массива или кода ошибки |
| 035 | out | Вывод результата |
| 036 | hlt | Завершение работы |

Программа, записанная в мнемокоде для вставки в окно текста программы и последующей компиляции в ОЗУ:

in

js error

jz error

wr 37

rd #40

wr 38

findFistMin: rd @38

js incDec1

jz incDec1

setMin: rd @38

wr 39

incDec2: rd 37

sub #1

jz end

wr 37

rd 38

add #1

wr 38

rd @38

js incDec2

jz incDec2

sub 39

js setMin

jmp incDec2

incDec1: rd 37

sub #1

jz error

wr 37

rd 38

add #1

wr 38

jmp findFistMin

error: rd #0

wr 39

end: rd 39

out

hlt

4. Пример выполнения программы

В таблице 4.1 приведён фрагмент ОЗУ с ячейками, заполненными кодами программы и массивом до запуска программы.

Таблица 4.1 — Заполненные ячейки ОЗУ.

| x | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 010000 | 130032 | 110032 | 220037 | 211040 | 220038 | 212038 | 130024 | 110024 | 212038 |
| 010 | 220039 | 210037 | 241001 | 110034 | 220037 | 210038 | 231001 | 220038 | 212038 | 130011 |
| 020 | 110011 | 240039 | 130009 | 100011 | 210037 | 241001 | 110032 | 220037 | 210038 | 231001 |
| 030 | 220038 | 100006 | 211000 | 220039 | 210039 | 020000 | 090000 | 000000 | 000000 | 000000 |
| 040 | 100045 | 000785 | 000043 | 000012 | 100001 | 100000 | 000004 | 400000 | 000042 | 000005 |

В таблице 4.2 показано выполнение программы при k = 10.

Таблица 4.2 — Пример работы программы.

| Адрес | Код команды | Acc | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 010000 | 000010 | Ввод k |
| 001 | 130032 |  | Проверка k на допустимое значение, переход в случае ошибки |
| 002 | 110032 |  |  |
| 003 | 220037 |  | Значение k допустимо, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 004 | 211040 | 000040 | Запись числа 40 (адреса тек. эл.) в 38 яч. ОЗУ |
| 005 | 220038 |  |  |
| 006 | 212038 | 100045 | Ввод 0 эл. массива |
| 007 | 130024 |  | Проверка значения, ошибка – число не пол. |
| 024 | 210037 | 000010 | k -= 1 |
| 025 | 241001 | 000009 |  |
| 026 | 110032 |  | Проверка k на допустимое значение, переход в случае ошибки |
| 027 | 220037 |  | Запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 028 | 210038 |  | Запись в 38 яч. ОЗУ a += 1 |
| 029 | 231001 |  |  |
| 030 | 220038 |  |  |
| 031 | 100006 |  | Переход на следующею проверку |
| 006 | 212038 | 000785 | Ввод 1 эл. массива |
| 007 | 130024 |  | Проверка значения, число положительное |
| 008 | 110024 |  |  |
| 009 | 212038 | 000785 | Ввод минимального элемента |
| 010 | 220039 |  | Запись min в 39 яч. ОЗУ |
| 011 | 210037 | 000009 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000008 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000041 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000042 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 000043 | Ввод 2 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число положительное |
| 020 | 110011 |  |  |
| 021 | 240039 | 100742 | Текущий элемент массива меньше, чем min. Переход на запись min |
| 022 | 130009 |  |  |
| 009 | 212038 | 000043 | Чтение текущего элемента |
| 010 | 220039 |  | Запись min в 39 яч. ОЗУ |
| 011 | 210037 | 000008 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000007 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000042 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000043 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 000012 | Ввод 3 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число положительное |
| 020 | 110011 |  |  |
| 021 | 240039 | 100031 | Текущий элемент массива меньше, чем min. Переход на запись min |
| 022 | 130009 |  |  |
| 009 | 212038 | 000012 | Чтение текущего элемента |
| 010 | 220039 |  | Запись min в 39 яч. ОЗУ |
| 011 | 210037 | 000007 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000006 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000043 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000044 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 100001 | Ввод 4 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число отрицательно, переход к следующему элементу |
| 011 | 210037 | 000006 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000005 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000044 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000045 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 100000 | Ввод 5 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число не положительное, переход к следующему элементу |
| 011 | 210037 | 000005 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000004 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000045 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000046 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 000004 | Ввод 6 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число положительное |
| 020 | 110011 |  |  |
| 021 | 240039 | 100031 | Текущий элемент массива меньше, чем min. Переход на запись min |
| 022 | 130009 |  |  |
| 009 | 212038 | 100008 | Чтение текущего элемента |
| 010 | 220039 |  | Запись min в 39 яч. ОЗУ |
| 011 | 210037 | 000004 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000003 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000046 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000047 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 400000 | Ввод 7 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число не положительное, переход к следующему элементу |
| 011 | 210037 | 000003 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000002 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000047 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000048 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 000042 | Ввод 8 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число положительное |
| 020 | 110011 |  |  |
| 021 | 240039 | 000038 | Текущий элемент массива не меньше, чем min. |
| 022 | 130009 |  |  |
| 023 | 100011 |  | Безусловный переход к следующему элементу |
| 011 | 210037 | 000002 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000001 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k |
| 014 | 220037 |  | k > 0, запись k в 37 яч. ОЗУ |
| 015 | 210038 | 000048 | Чтение адреса на эл. массива из 38 яч. ОЗУ |
| 016 | 231001 | 000049 | a += 1 |
| 017 | 220038 |  | Запись адреса в 38 яч. ОЗУ |
| 018 | 212038 | 000005 | Ввод 8 эл. массива |
| 019 | 130011 |  | Проверка значения, число положительное |
| 020 | 110011 |  |  |
| 021 | 240039 | 000001 | Текущий элемент массива не меньше, чем min. |
| 022 | 130009 |  |  |
| 023 | 100011 |  | Безусловный переход к следующему элементу |
| 011 | 210037 | 000001 | Чтение k из 37 яч. ОЗУ |
| 012 | 241001 | 000000 | k -= 1 |
| 013 | 110034 |  | Проверка k. k = 0, переход к завершению |
| 034 | 210039 | 000004 | Ввод min в Acc из 39 яч. ОЗУ |
| 035 | 020000 |  | Вывод в OR минимального положительного элемента массива |
| 036 | 090000 |  | Завершение работы |

Вывод

Во время выполнения данной работы был составлен алгоритм вычисления минимального значения среди положительных элементов заданного массива целых чисел и реализована сама программа для работы в учебной ЭВМ. В режиме ШАГ был рассмотрен и проверен на корректность процесс выполнения написанной программы. В двух местах программы есть повторяющийся блок – уменьшение счётчика оставшихся элементов массива и увеличение адреса элемента массива, имело смысл выделить этот фрагмент в отдельную подпрограмму.