Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-5 «Аппаратное, программное и математическое

обеспечение вычислительных систем»

Отчёт

по выполнению задания от

седьмой практической работы

по дисциплине «Аппаратные средства

вычислительной техники»

Выполнил:

студент 2 курса

группы БАСО-03-20

Усков Константин

Александрович

Москва, 2022 г.

Содержание

1. Теоретические сведения	3

2. Задание	4

3. Анализ программы ветвящегося процесса	5

4. Анализ программ с неоднократным вызовом подпрограмм	7

4.1. Исследование простой программы	7

4.2. Исследование сложной программы	9

5. Особые моменты при работе с кэш-памятью	15

Вывод	16

1. Теоретические сведения

Выделяют два способа записи в кэш-память: сквозную и обратную (отложенную). В работе будут применены три способа замещения информации в кэше: случайное замещение, очередь, бит использования. Причём на каждый способ может быть установлен флаг «с учётом бита записи» т.е. выборка будет из ячеек признак записи которых не установлен.

Сквозная запись (write through). При каждом запросе к основной памяти, в том числе и при записи, просматривается кэш. Если строка с запрашиваемым адресом отсутствует в кэше (для этого просматривают поле тегов), то запись выполняется только в основную память. Если же адрес, по которому выполняется обращение, находится и в кэше, то запись производится одновременно в кэш и основную память.

Обратная запись (write back). Аналогично при возникновении запроса к памяти выполняется просмотр кэш, и если строка с запрашиваемым адресом там отсутствует, то запись выполняется только в основную память. В противном же случае запись производится только в кэш-память.

Случайное замещение заключается в том, что номер ячейки кэш-памяти выбирается случайным образом.

При алгоритме замещения «очередь», выбор замещаемой ячейки определяется временем пребывания её в кэш-памяти. Данный метод эффективно работает для линейных программ, которые в работе рассматриваться не будут.

В случае замещения с применением бита использования, случайный выбор осуществляется только из тех ячеек, которые имеют нулевое значение флага использования т.е. выборка исключается те ячейки, которые относительно недавно использовались.

2. Задание

Исследовать эффективность работы кэш-памяти на примере разнотипных программ из четвёртой и шестой практических работ. Данные исследования обработать по формулам (2.1) и (2.2). Записать полученные коэффициенты эффективности работы кэш-памяти в таблицу 2.1, сделать выводы по результатам.

K=SK-SKWSO,					(2.1)

K=SK-SKWiSO,					(2.2)

где K – коэффициент эффективности работы кэш-памяти, SO – общее число обращений к памяти, SK – число кэш-попаданий, SKW – число сквозных записей при кэш-попадании, SKWi – число обратных записей.

Таблица 2.1 — Оформление результатов эксперимента.

| Способ записи | Алгоритм | Учёт бита записи | Размер кэш-памяти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Сквозная запись | Случайное замещение | без W |  |  |  |  |
|  |  | с W |  |  |  |  |
|  | Очередь | без W |  |  |  |  |
|  |  | с W |  |  |  |  |
|  | Бит U | без W |  |  |  |  |
|  |  | с W |  |  |  |  |
| Обратная запись | Случайное замещение | без W |  |  |  |  |
|  |  | с W |  |  |  |  |
|  | Очередь | без W |  |  |  |  |
|  |  | с W |  |  |  |  |
|  | Бит использования | без W |  |  |  |  |
|  |  | с W |  |  |  |  |

3. Анализ программы ветвящегося процесса

При исследовании будет использована программа, запись которой в мнемокоде имеет вид:

IN

WR 30

SUB #1

JS 22

RD 30

SUB #25

JNS 13

RD 30

MUL 30

MUL #2

ADD #7

DIV 30

JMP 24

RD 30

SUB #51

JNS 22

RD 30

ADD #3

WR 31

MUL 31

DIV 30

JMP 24

RDI 199999

OUT

HLT

Исследовать эффективность работы кэш-памяти имеет смысл на корректных входных данных, поскольку её главной задачей является вычисление на допустимых значений, а обработка ошибок является второстепенной задачей. На вход при любых параметрах кэш-памяти будет число 50.

Пример расчёта коэффициента эффективности работы кэш-памяти:

Статистика работы кэш-памяти приведена на рисунке 3. По данным статистики имеем: SO =25, SK = 2, SKW = 0. Откуда K=2-025=0. В таблице 3.1 приведены остальные результаты.

Рисунок 3 — Статистика работы кэш-памяти.

Таблица 3.1 — Обработка результатов исследования при входе 50.

| Способ записи | Алгоритм | Учёт бита записи | Размер кэш-памяти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Сквозная запись | Случайное замещение | без W | (2-0)/25 =0,08 | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  |  | с W | (2-0)/25 =0,08 | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  | Очередь | без W | (3-0)/25 =0,12 | (4-0)/25 =0,16 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  |  | с W | (3-0)/25 =0,12 | (4-0)/25 =0,16 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  | Бит использования | без W | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  |  | с W | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
| Обратная запись | Случайное замещение | без W | (2-0)/25 =0,08 | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  |  | с W | (2-0)/25 =0,08 | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  | Очередь | без W | (3-0)/25 =0,12 | (4-0)/25 =0,16 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  |  | с W | (3-0)/25 =0,12 | (4-0)/25 =0,16 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  | Бит использования | без W | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |
|  |  | с W | (3-0)/25 =0,12 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 | (5-0)/25 =0,20 |

4. Анализ программ с неоднократным вызовом подпрограмм

4.1. Исследование простой программы

Программа в мнемокоде приведена ниже:

rd #80

wr r0

rd #12

wr r1

rd #0

wr r7

call program

wr r2

rd r7

jz next1

jmp end

next1: rd #92

wr r0

rd #7

wr r1

call program

wr r3

rd r7

jz next2

jmp end

next2: rd #99

wr r0

rd #12

wr r1

call program

wr r4

rd r7

jnz end

rd r2

add r3

add r4

div #3

end: out

hlt

program: rd r1

sub #2

js error

rd #0

wr r5

wr r6

start: call checkA

jnz error

rd @r0+

add r5

wr r5

jrnz r1,continue

jmp endProg

continue: call checkA

jnz error

rd @r0+

add r6

wr r6

jrnz r1,start

endProg: rd r5

div r6

ret

error: rdi 100000

adi 100000

wr r7

ret

checkA: rd @r0

js lastCheck

jmp true

lastCheck: adi 99999

jns true

ret

true: rd #0

ret

Входные данные будут одинаковыми на любом наборе параметром кэш-памяти, они представлена на рисунке 4.1. В таблице 4.1 записаны коэффициенты эффективности кэш-памяти.

Рисунок 4.1 — Входные данные для работы программы.

Таблица 4.1 — Обработка результатов исследования простой программы.

| Способ записи | Алгоритм | Учёт бита записи | Размер кэш-памяти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Сквозная запись | Случайное замещение | без W | (19-3)/537 =0,030 | (68-12)/537 =0,104 | (219-23)/537 =0,365 | (360-31)/537 =0,613 |
|  |  | с W | (19-3)/537 =0,030 | (68-12)/537 =0,104 | (219-23)/537 =0,365 | (360-31)/537 =0,613 |
|  | Очередь | без W | (0-0)/537 =0,000 | (57-3)/537 =0,101 | (150-17)/537 =0,248 | (382-30)/537 =0,655 |
|  |  | с W | (0-0)/537 =0,000 | (57-3)/537 =0,101 | (150-17)/537 =0,248 | (382-30)/537 =0,655 |
|  | Бит использования | без W | (3-0)/537 =0,006 | (61-20)/537 =0,076 | (230-27)/537 =0,378 | (392-31)/537 =0,672 |
|  |  | с W | (3-0)/537 =0,006 | (61-20)/537 =0,076 | (230-27)/537 =0,378 | (392-31)/537 =0,672 |
| Обратная запись | Случайное замещение | без W | (19-3)/537 =0,030 | (68-9)/537 =0,110 | (219-12)/537 =0,385 | (360-4)/537 =0,663 |
|  |  | с W | (59-0)/537 =0,110 | (105-0)/537 =0,196 | (231-0)/537 =0,430 | (362-0)/537 =0,674 |
|  | Очередь | без W | (0-0)/537 =0,000 | (57-3)/537 =0,101 | (150-17)/537 =0,248 | (382-5)/537 =0,702 |
|  |  | с W | (0-0)/537 =0,000 | (80-0)/537 =0,149 | (169-0)/537 =0,315 | (386-0)/537 =0,719 |
|  | Бит использования | без W | (3-0)/537 =0,006 | (61-13)/537 =0,089 | (230-8)/537 =0,413 | (392-2)/537 =0,726 |
|  |  | с W | (3-0)/537 =0,006 | (77-5)/537 =0,134 | (229-5)/537 =0,417 | (392-1)/537 =0,728 |

4.2. Исследование сложной программы

Вторая программа отличается тем, что пользователь самостоятельно задаёт число массивов т.е. нет необходимости перепрограммировать алгоритм. Также проверяются входные данные и реализована собственная проверка на переполнение, поскольку программно нельзя запомнить признак переполнения, который меняется при каждом новом вычислении.

Исследуемая программа представлена ниже в мнемокоде:

in

wr r0

js endIEr

jz endIEr

rd #130

wr r2

wr r7

start1: call program

wr @r7+

jrnz r0,start1

in

wr r0

wr r1

rd #130

wr r2

rd #0

start2: wr r5

rd @r2+

wr r6

call checkSum

rd r5

add r6

jrnz r1,start2

div r0

out

hlt

endIEr: rd #2

jmp setNumEr

program: rd #0

wr r3

wr r4

wr r8

start3: call checkEnd

jz checkEr

rd r2

sub #990

jns jmpEr

rd @r2

call checkA

rd @r2+

wr r5

mov r6,r3

call checkSum

rd r5

add r6

wr r3

rd @r8+

call checkEnd

jz checkEr

rd @r2

call checkA

rd @r2+

wr r5

mov r6,r4

call checkSum

rd r5

add r6

wr r4

rd @r8+

jmp start3

checkEr: rd r8

sub #2

jns next2

jmpEr: rd #2

jmp setNumEr

next2: rd @r2+

rd r4

jnz next3

rd #3

jmp setNumEr

next3: rd r3

div r4

ret

checkA: js lastCheck

true: ret

lastCheck: adi 99999

jns true

rd #2

jmp setNumEr

checkEnd: rd @r2

adi 99999

adi 22223

ret

checkSum: rd r5

js checkSec

rd r6

js sumEnd

add r5

js setEr

ret

checkSec: rd r6

js checkNeg

ret

checkNeg: add r5

adi 99999

js setEr

ret

setEr: rd #3

jmp setNumEr

sumEnd: ret

setNumEr: wr r8

sub #2

jnz _next1

rdi 100000

adi 100000

jmp _end

_next1: rd r8

sub #3

jnz _next2

rdi 100000

adi 100000

adi 199999

adi 100001

jmp _end

_next2: rd #0

_end: wrsp #0

out

hlt

Входные данные будут такими же как в предыдущем примере, отличие будет лишь в их записи, поскольку необходимо указать количество массивов во входном регистре IR равное 3 и добавить признак окончания массивов в ОЗУ. Данные из ОЗУ представлены на рисунке 4.2, они не будут меняться при изменении параметров кэш-памяти. В таблице 4.2 приведены результаты расчётов на основе полученных результатов.

Рисунок 4.2 — Входные данные из ОЗУ.

Таблица 4.2 — Обработка результатов исследования сложной программы.

| Способ записи | Алгоритм | Учёт бита записи | Размер кэш-памяти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Сквозная запись | Случайное замещение | без W | (47-15)/1373 =0,023 | (153-52)/1373 =0,074 | (268-70)/1373 =0,144 | (610-87)/1373 =0,381 |
|  |  | с W | (47-15)/1373 =0,023 | (153-52)/1373 =0,074 | (268-70)/1373 =0,144 | (610-87)/1373 =0,381 |
|  | Очередь | без W | (28-0)/1373 =0,020 | (141-53)/1373 =0,064 | (221-67)/1373 =0,112 | (494-85)/1373 =0,298 |
|  |  | с W | (28-0)/1373 =0,020 | (141-53)/1373 =0,064 | (221-67)/1373 =0,112 | (494-85)/1373 =0,298 |
|  | Бит использования | без W | (42-7)/1373 =0,025 | (187-76)/1373 =0,081 | (273-92)/1373 =0,132 | (556-99)/1373 =0,333 |
|  |  | с W | (42-7)/1373 =0,025 | (187-76)/1373 =0,081 | (273-92)/1373 =0,132 | (556-99)/1373 =0,333 |
| Обратная запись | Случайное замещение | без W | (47-14)/1373 =0,024 | (153-37)/1373 =0,084 | (268-35)/1373 =0,170 | (610-21)/1373 =0,429 |
|  |  | с W | (195-0)/1373 =0,142 | (233-0)/1373 =0,170 | (318-0)/1373 =0,232 | (625-0)/1373 =0,455 |
|  | Очередь | без W | (28-0)/1373 =0,020 | (141-53)/1373 =0,064 | (221-56)/1373 =0,120 | (494-26)/1373 =0,341 |
|  |  | с W | (28-0)/1373 =0,020 | (228-0)/1373 =0,166 | (254-0)/1373 =0,185 | (516-0)/1373 =0,376 |
|  | Бит использования | без W | (42-5)/1373 =0,027 | (187-28)/1373 =0,116 | (273-16)/1373 =0,187 | (556-3)/1373 =0,403 |
|  |  | с W | (42-4)/1373 =0,028 | (224-4)/1373 =0,160 | (280-4)/1373 =0,201 | (571-2)/1373 =0,414 |

Исследуя таблицу 4.2 можно прийти к выводу, что использование кэш-памяти для программы эффективнее всего при обратной записи по алгоритму случайного замещения с учётом бита записи (обозначим этот случай №1). Однако принимая во внимание таблицу 4.1 можно предположить, что на других входных данных кэш-память будет эффективна при обратной записи по алгоритму случайной выборки среди не использующихся ячеек (алгоритм – бит использования) с учётом бита записи (обозначим этот случай №2). Поэтому дополнительно были рассмотрены два крайних случая ввода данных.

Если на вход подаётся только один массив максимальной длины 860 (990-130+1=861 и одна ячейка отводится на признак окончания массива), то для случая №1 получаем K=17280-033607=0,514, а для случая №2: K=15737-033607=0,468.

Если на вход подаётся максимальное число массивов 287 ((990-130+1):3=287, минимальная длина 2 и 1 ячейка на признак конца), то для случая №1 получаем K=16060-036178=0,444, а для случая №2: K=15520-28736178=0,421.

Что ж, предположение об эффективности другого набора параметров (случай №2) нельзя принять за истинное исходя из рассмотренных случаев.

5. Особые моменты при работе с кэш-памятью

Изначально, между изменением набора параметров кэш-памяти, сбрасывались регистры в процессоре для повторного расчёта. Сбрасывались флаги в кэш-памяти и переподключалась кэш-память. Таким образом казалось, что модель возвращалась в исходное состояние. Однако была получена ошибка:

«This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.»

из чего был сделан вывод, что программа не возвращалась в исходное состояние. Поэтому между переключением режима работы кэш-памяти, программная модель учебной ЭВМ перезапускалась.

При выполнении работы необходимо было неоднократно выполнять алгоритм, несмотря на выполнение в режиме ПУСК, скорость была медленной, поскольку каждое изменение должно было отобразиться на экране. Поэтому во время выполнения алгоритма, программная модель временно сворачивалась, что позволило в разы сократить время.

Вывод

Для ветвящегося процесса эффективность кэш-памяти достигла своего максимума при значении равном 0,2. Как видно по таблице 3.1 увеличение размера кэш-памяти не влияет на эффективность её использования. Сама программа является маленькой и число повторяющихся команд минимально.

Для программы из подраздела 4.1 эффективным оказалось использование кэш-памяти при сквозной записи с учётом бита использования и бита записи при размере памяти в 32 ячейки. Сама программа не большого размера, но всё же меньше, чем размер кэш-памяти. Эффективность полученного набора параметров можно объяснить наличием в программе коротких циклов (содержащих небольшое число итераций) и вызовом подпрограммы в этом небольшом цикле. Таким образом замещались «не нужные» ячейки кэш-памяти, а главное размер кэш-памяти позволял содержать достаточное число данных.

Для программы из подраздела 4.2 эффективным оказался метод сквозной записи в кэш-память при случайном алгоритме замещения с использованием бита записи на размере в 32 ячейки, причём предположительно увеличение размера кэш-памяти всё ещё повысить эффективность её использования. Однако алгоритм с битом использования тоже показал неплохие результаты. Программа является большой и не между каждым вызовом одинаковых подпрограмм содержится столь малое число команд, чтобы необходимые ячейки кэш-памяти не «затёрлись». Если смотреть на программу в целом, то она в большом объёме обрабатывает (проверяет на допустимость) входные данные и результаты их обработки. Т.е. она содержит множество условных переходов, зависящих от случайных входных данных. Поэтому эффективность метода случайного замещения вполне оправдана.